OK0T  Repeater + EchoLink

Přístup 145,1875 / 147,7875

EchoLink Uzel Identifier - 474896.

OK0T Repeater EchoLink

Převaděč je umístěn na radioamatérském hradu Doubravka v Teplicích propojení na Echolink zajišťuje Tonda OK1AKT. PC sponzoroval Honza OK1JK. Modem s galvanickým oddělením konstrukce OK1VM.

Každý s platnou radioamatérskou licencí je vítán.

Co je to EchoLink  a  jak se mohu zaregistrovat?

EchoLink otevírá svět nových možností komunikace, která spojuje amatérské  radiostanice přes internet. Vzhledem k tomu že Internet je sdílený, veřejný zdroj, bezpečnost je přirozeně velmi důležitou součástí systému.  EchoLink  Software umožňuje licencovaným  amatérským radiostanicím

komunikovat mezi sebou přes internet. Program Echolink umožňuje spojení po celém světě stanicím, které mají možnost  prostřednictvím převaděče vybaveného echolinkem, nebo z počítače do stanice. Další informace o Echolink obecně lze nalézt na www.arrl-nh.org .

Ti, kteří mají zájem, ale nejsou obeznámeni s prací přes  EchoLink by měli navštívit  www.echolink.org.

Chcete-li použít EchoLink z vašeho počítače, budete muset stáhnout software EchoLink dostupný z této adresy. Tento program běží na Microsoft Windows a je zdarma.  Přístup na EchoLink z počítače je popsán níže.

Každý nový uživatel EchoLink musí poskytnout doklad o licenci před umožněním přístupu. To zajišťuje, že pouze licencovaní amatéři s platnou volací značkou mají do systému přístup. To je podrobně vysvětleno v

www.echolink.org/validation.

Každý převaděč a individuální stanici je přiděleno identifikační číslo uzlu. OK0T má přidělen 474896.

Je nutné znát číslo uzlu, který chcete připojit (stejně jako je třeba znát něčí e-mailovou adresu). Chcete-li najít uzly pro další stanice / opakovače, navštivte www.echolink.org/logins/jsp , nebo jít do http://www.echolinkmap.org.

Tato druhá stránka umožňuje lokalizovat uzly EchoLinku pomocí klikací mapy nicméně zdá se, že nejsou uvedeny všechny aktivní opakovače EchoLinku.

Přístup EchoLink z počítače

1. Lehce pochopíte funkce nástrojové lišty EchoLinku, takže můžete snadno připojit a odpojit.

2. Ověřte, že máte mikrofon řádně připojen k počítači a úroveň hlasitosti mikrofonní vstup je správně nastavena.

3. Vyberte stanici nebo opakovač odkazy na zobrazené EchoLink stanice odkazu.

4. Po připojení, použijte klávesu Enter nebo mezerník nebo jiné vysílací klíč, který mohou mít

konfigurován pro přepínání mezi vysílání a příjem.

5. Nezapomeňte se odpojit, když jste ukončili QSO.

Přístup z mobilního telefonu (android)

1. Nainstaluje se aplikace "Echolink"  - nutná registrace

2. Zadají se požadované údaje (značka, ověřovací heslo)

3. Program je velmi dobře graficky ztvárněn a dostatečně  interaktivni  pro spolehlivou funkci.

4. Nezapomeňte se odpojit, když jste ukončili QSO

Přístup na EchoLink z  Radia

Na OK0T lze přistupovat s jakýmkoliv 2 m rádiem které umožňuje DTMF.

Následující informace popisuje, jak pomocí DTMF kódů můžete přístupit k EchoLinku

Připojení z rádia k jinému EchoLink vybaveným převaděči nebo stanici.

Následující DTMF tóny jsou "v současné době" naprogramovány na převaděč systému OK0T.

Další příkazy mohou být přidány nebo později změněny.

EchoLink brána odpoví na následující příkazy:

Nezapomeňte: Musíte se odpojit od jakýchkoli propojených stanic, jakmile je dokončeno vaše QSO

pomocí příkazu #. EchoLink  potvrdí, že jste byli odpojeni.

Příkaz DTMF

Popis

Připojit:  „nnnnnn“

Připojuje se k stanici na internetu, na základě jeho čísla. Čísla  mohou  být 4, 5 nebo 6 číslic.

Odpojit:  „#“

Odpojí stanici, která je právě připojen. Pokud je více

než jedna stanice je připojen pouze jeden # odpojí

nejnověji připojené stanice.

Odpojit vše:  „# #“

Odpojí všechny stanice, které jsou v současné době spojeny.

Informace:  „*“

Přehraje krátký ID zprávu a stav připojení.

Chcete-li navázat spojení EchoLink, proveďte následující kroky:

1. Doporučuje se, aby jste nejprve zjistit sami na opakovače jednoduše řekl:

Já OKnXXX budu používat EchoLink.

2. Můžete nejprve určit stav EchoLink brány tak, že se zadáním "*" DTMF.

Převaděč odpoví informací o stavu připojení, je-li připojen a ke komu.

3. Použití DTMF klávesnice, zadáním čtyř, pěti nebo šesti číselný kód stanice nebo převaděče pro připojení.

4. Po několika sekundách EchoLink odpoví zprávu "Connected", pokud byl odkaz úspěšný.

5. Pokud odkaz nebyla úspěšná,  "#" odpojit uzel brány.

6. Po úspěšném připojení, oznámit svou přítomnost na převaděči nebo stanice.

7. Na konci QSO, odpojte spojení se zadáním "#" DTMF. EchoLink brána bude reagovat s potvrzením, že byl odpojen odkaz.

Odkazy zájmu

EchoLink

www.echolink.org

EchoLink Maps

www.echolinkmap.org

EchoLink Yahoo Diskusní skupina http://groups.yahoo.com/group/echolink

e-QSO

http://www.eqso.org

UŽÍVEJTE SI !