Ovládání pro transvertory.

Ovládáni vzniklo na požadavku pro napájení downkonvertoru  24GHz z vyřazených linkových spojů. Ovládání je koncipováno tak, aby mohlo být použito k většině tronsvertorů, bez dalších obvodů. Konstrukce je na oboustranném plošném spoji velikosti 100 x 60 mm. Výkonové prvky jsou umístěny na jedné straně, tak, aby se daly přes izolační podložky přichytit na chladič. Jako chladič je možné použít kovovou stěnu krabice.

Popis bloků:

Jednotlivé bloky lze měnit a nebo vypustit, pokud nebudou potřeba.

1. Vstupní obvod je určen k přívodu napětí a ochraně proti přepólování a napětí vyššímu, než je povolených 15V. Obsahuje stabilizátor 8.4.V pro LO. Napětí je nastaveno odpory R11, R12 a R14. Napětí je možné nastavit podle potřeby. Tranzistor T10, zablokuje výstupní napětí, pokud není Funkční blok 2, -5V. V případě, kdy není potřeba regulovat napětí, vynechá se stabilizátor N10 a příslušné součástky R10,R11,R12,R14,VT10,VZ11 a propojí se kontakty 2,3 N10. Označení je 1x.

2. Zdroj -5V Označení 2x. Pokud není potřeba, vynechají  se všechny součástky označené 2x. Je samozřejmé, že je potřeba vypustit VT60 a VT10. Jinak by došlo z zablokování příslušných napětí.

3. Spínání anténního relé Označení 3x . Zpoždění odpadu anténního relé je nastaveno prvky R31, R32 a C31. Podle použitého relé je možné použít tranzistor pro větší proud VT32 (2A), VT33 pro proud menší (100mA).

4. Měnič 12/24 V, potřebný pro většinu SMA relé. Zatížení do 100mA. Pokud je potřeba většího výstupního proudu, použije se jiný, externí,  měnič. Dobré zkušenosti mám s měničem MC34063.

5. VT50 je pro spínání TX dílu transvertoru. Tento tranzistor nelze vypustit ! jsou z jeho výstupu ovládány signály pro spínání anténního relé a spínání PA.

6. Napájení PA. Potřebné napětí je nastaveno odpory R68, R60 a R61. Tranzistor VT60 zajišťuje odpojení při výpadku –5V bloku. Pokud je PA napájen 12V vynechá se N61 a propojí se kontakty 2 a 3. Tranzistor VT62 spíná potřebné napětí pro PA. Časový režim je nastaven odpory R63, R64 a kondenzátorem C64. Záporné napětí pro PA Nastaveno RP61 a odpory R67, R66. Není-li použit PA vynechají se všechny součástky označené 6x.

7. Spínání napětí pro RX tranvertoru je provedeno bipolárním tranzistorem. N-MOSFET mi tam nepracoval dobře. Následuje stabilizátor pro RX výstupní napětí je nastaveno R72, R73, R74.Pokud je napájení 12V, tyto odpory a N71 se vypustí, propojí se kontakty 2,3

8. Připojení mezifrekvence. Přijímaný signál je veden přes zesilovač U81 a jeho výstupní úroveň se nastaví RP81. Nastavení  vysílaného signálu je přes útlumový článek R84,R85 a RP82, kterým se nastavuje síla signálu. Tranzistor VT81 přepíná RX/TX pomocí napětí na živém vodiči (FT290) Jinak je přepínání realizováno sepnutím PTT (S12) proti GND (S1).

Osazení a oboustranný plošný spoj o rozměrech 100 x 60 mm. Na závěr ještě rozpis součástek.Ty lze mněni, hlavně výkonové prvky, podle potřebného proudu. Většina součástek není kritických.

Rozpiska

========

Název návrhu : ZDROJ3.D32

Název schématu : Zdroj

C11 C12 C21 C22 C23 C24 C25

C31 C42 C43 C64 C71 C72 			13         C-ELYT              	10 uF

C65                                     			1           C-ELYT              	20uF

C66 C67                               			2           C-ELYT              	100uF

C81                                     			1           C 	             	10 nF

C82 C83 C84 C85 C86 C87                 	6           C       		 	1nF

L81                                    			1           L                  	 	33uH

N10 N71                                		2           B3170

N22 N41                                		2           ICL7660

N61                                    			1           CS5205

R10                                     			1           R                   		10 k

R11 R13 R72                              		3           R                   		1k5

R12                                   			1           R                   		natavit 8,4

R14 R68                               	 		2           R                   		natavit 8,4

R21 R66                                		2           R                   		100

R31                                  			1           R                   		18 k

R32 R64 R82                       	 		3           R                   		M1

R60                                     			1           R                   		1200

R61                            			1           R                   		240

R62 R65                               			2           R                   		10k

R63                                     			1           R                   		M12

R67 R86                            			2           R                   		1k

R71                                      			1           R                   		470

R73                                     			1           R                   		NAST.

R74                                    			1           R                   		bat.

R81                                    			1           R                   		120

R83                                    			1           R                   		4k7

R84                                    			1           R                   		56

R85                                    			1           R                   		220

RP61                                   			1           R-TRIMR             	1k5

RP81 RP82                          			2           R-TRIMR             	100

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11

S12 S13                                 		14         VYVOD

U21                                    			1           MA7805

U81                                      			1           ERA03

VD31 VD42 VD43 VD64 VD82 VD83      6           4148

VD81                                      		1           BAR64-03W

VT10 VT60 VT61 VT81                       	4           BC846

VT32                                      		1           IRF530

VT33                                      		1           BS170

VT50 VT62                                 		2           RFP60P03

VT71                                      		1           TIP 110

VZ10                                      		1           ZD 15 V

VZ11 VZ61                                 		2           ZD 4V7

VZ32 VZ62                                 		2           BZX84/3

Součástky označené jsou v klasickém provedení. Ostatní jsou v provedení SMD 1206, nebo obdobné.

Pokud by byly nějaké podměty, doplňky a nebo snad chyby, dejte mi prosím vědět, abych to mohl dát do pořádku.  Za každou informaci budu rád. ok1vvm@atlas.cz

Jen pro informaci o použitelných výkonových součástkách v závislosti na požadovaném proudu.

Stabilizátory:				MOS – N:			MOS – P:

LM317	1.5 A			N540		33 A		IRF7220	11 A

LM338	5 A			IRF620	5 A		IRF7304	47 A

LM350	3 A			IRF7413	13 A

LT1083	7.5 A			IRF9540	23 A

LT1065	3 A			IRLR2905	42 A

L200		2 A

78T05		3 A

Spoje jsou dimenzovány na 7,5 A (30st C.). Při použití větších proudů je nutné spoj zesílit naletováním drátu. Zamezí se tím ohřevu a nebo destrukci spoje.

OK1VVM @ Michal 1/2004